ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ Ecodyn-1

Το Ecodyn-1 είναι ένα δυναμόμετρο που τα μέρη του σχεδιάστηκαν και εκτυπώθηκαν σε τρισδιάστατο εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας οικολογικό νήμα PLA.

Με το δυναμόμετρο αυτό μπορείτε να μετρήσετε στο εργαστήριο του σχολείου ή ακόμα και στο σπίτι σας αντικείμενα άγνωστης μάζας. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει αρχικά με την βοήθεια των γνωστών βαρών που σας παρέχονται να βρείτε την σταθερά κ κάθε λάστιχου. Σε δεύτερο στάδιο, κρεμάτε την άγνωστη μάζα και διαβάζετε την επιμήκυνση. Το βάρος τότε θα είναι (σύμφωνα με τον νόμο του Hooke) το γινόμενο της επιμήκυνσης επί το κ του λάστιχου.

Η συσκευασία που έχετε στα χέρια σας περιέχει :

- Το σώμα του δυναμόμετρου

- Ένα χάρακα 15cm

- Τρία λάστιχα πάχους 1,5cm, με κρίκους στα άκρα

- Ένα λάστιχο πάχους 2,5cm, με κρίκους στα άκρα

- Έναν δείκτη

- Έναν γάντζο

- Βάρη περίπου 100-200-300 gr

Πώς γίνονται οι μετρήσεις:

- Αρχικά θα πρέπει να βρεθούν οι σταθερές κ του κάθε λάστιχου με την βοήθεια των «προτύπων» βαρών που παρέχονται.

- Για την πραγματοποίηση μέτρησης βάρους, πρέπει να προσαρτηθεί στο λάστιχο ο δείκτης και αυτό να κρεμαστεί στο κυρίως σώμα του δυναμόμετρου. Στο πλάι προσαρμόζεται ο χάρακας ώστε ο δείκτης να δείχνει το μηδέν. Στη συνέχεια κρεμάμε με την βοήθεια του γάντζου στο λάστιχο το σώμα που θέλουμε να προσδιορίσουμε το βάρος του. Διαβάζουμε στον χάρακα την επιμήκυνση του λάστιχου και με γνωστό το κ υπολογίζουμε το βάρος:

Έχω ισορροπία άρα:	F=w	οπότε:		w=κ Δl

Μετά από κάθε μέτρηση ξεκρεμάμε το βάρος για να διατηρηθεί η ελαστικότητα του λάστιχου.

Συνιστάται η μέτρηση σχετικά μικρών ποσοτήτων (έως 1 Kg).

Για μέτρηση βαρύτερων αντικειμένων μπορούν να κρεμαστούν μαζί δύο ή και τρία λάστιχα, οπότε η σταθερά κ γίνεται διπλάσια και τριπλάσια.

Μπορείτε αυτό να το επαληθεύσετε υπολογίζοντας το νέο κολ .

Η θεωρία λέει ότι για δύο παράλληλα ελατήρια-λάστιχα είναι : κολ=κ1+κ2 .